ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α. Πλατφόρμα «Έξυπνης» Πόλης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Γενικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| Τμήμα της παράδοσης θα πρέπει να είναι η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η ολοκλήρωση της πλατφόρμας smart city με όλες τις εφαρμογές του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| O Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην τεχνική του προσφορά Mockup της πλατφόρμας στα ελληνικά επί ποινή αποκλεισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Η προσφερόμενη πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητες επιπλέον αναβάθμισης και προσθήκης νέων εφαρμογών με εύκολο τρόπο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα προσφέρει περιβάλλον διαχείρισης συσκευών για τους διαχειριστές έτσι ώστε να προσθέτουν μόνοι τους νέους αισθητήρες, νέες συσκευές μέσα από ένα ενιαία περιβάλλον λειτουργίας μέσω του οποίου να παρακολουθείται και η σωστή λειτουργία της κάθε συσκευής και του κάθε αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα προσφέρει δυνατότητα χρήσης μέσα από οποιοδήποτε web browser. | ΝΑΙ |  |  |
| H πλατφόρμα θα εγκατασταθεί σε υποδομές της Αναθέτουσας Αρχή ή σε υποδομές στο G-Cloud | NAI |  |  |
| H πλατφόρμα μπορεί να διαχειριστεί εκατοντάδες αισθητήρες και συσκευές ταυτόχρονα συνδεδεμένες στο σύστημα χωρίς καθυστερήσεις στην απόκριση, στο data storage, στο data polling και στην προβολή των δεδομένων σε κάθε browser. | ΝΑΙ |  |  |
| Αρχιτεκτονική |  |  |  |
| Η πλατφόρμα διαιρείται σε διαφορετικά Modules/ Applications τα οποία ο Δήμος μπορεί να προσθέσει/ ενεργοποιήσει σε διαφορετικούς χρόνους (όποτε το θελήσει) – πλήρης επεκτασιμότητα | ΝΑΙ |  |  |
| Η επικοινωνία των διαφορετικών Modules/ Applications γίνεται μέσω Enterprise Service Bus (ESB). Η πλατφόρμα επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα των αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα περιλαμβάνει μία μηχανή βασισμένη σε κανόνες (ενσωματωμένο Module στο εργαλείο διαχείρισης - rule-based engine (Rule Engine)) ώστε ο διαχειριστής να μπορεί να ορίζει κανόνες λειτουργίες και να συνθέτει διαφορετικά συνέρια λειτουργίας. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει σενάρια με βάση τα δεδομένα που δέχεται από συσκευές ή αισθητήρες. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα περιλαμβάνει ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης των συσκευών ανεξάρτητα από κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποστηρίζει RESTfull και WebService API για την ολοκλήρωση με τρίτα συστήματα. Το προσφερόμενο API θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να έχει τις εξής μεθόδους/ endpoints: Item list, Item status, Item history and Item availability | ΝΑΙ |  |  |
| Τα δεδομένα που θα «προσφέρονται» στους web clients διανέμονται σε πραγματικό χρόνο (real-time). | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργίες Παρακολούθησης (Monitoring) |  |  |  |
| Η πλατφόρμα παρέχεται μαζί με εργαλείο για σχεδιασμό κόμβων δικτύου (όπου δίκτυο κάθε σετ από αισθητήρες ή συσκευές) όπου για κάθε κόμβο θα μπορεί ο χρήστης να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως συντεταγμένες, διεύθυνση, στοιχεία του κατασκευαστή και τύπο επικοινωνίας ανάμεσα στην συσκευή και στην πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα μπορεί να συλλέγει και να οπτικοποιεί κάθε πληροφορία που θα παράγεται από κάθε αισθητήρα ή συσκευή και η οποία θα είναι σημαντική για την παρακολούθηση της λειτουργίας της | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα ορίζει με ενιαίο τρόπο την αποθήκευση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της κάθε συσκευής ή αισθητήρα καθώς και των events που λαμβάνει από τον κάθε αισθητήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα παρακολουθεί κάθε αισθητήρα αναφορικά με πιθανά προβλήματα σύνδεσης, αποστολής και λήψης δεδομένων ή γενικού status. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ομάδες συσκευών μέσω ενσωματωμένου εργαλείου διαχείρισης καθώς και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των αισθητήρων/ συσκευών ακολουθώντας δενδροειδή δομή και έχοντας δυνατότητα να ορίσει σχέσεις μεταξύ συσκευών (parent/ slave) και τρόπους σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει την εμφάνιση διαθεσιμότητας κάθε συσκευής για συγκεκριμένη περίοδο που θα ορίζει ο διαχειριστής. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει ειδοποιήσεις μέσω email και SMS. Οι ειδοποιήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται όταν υπάρχει αστοχία μετάδοσης δεδομένων, αστοχία σύνδεσης ή κάθε άλλη δυσλειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Web Browser Support |  |  |  |
| Η πλατφόρμα υποστηρίζει όλες τις βασικούς browsers στις τελευταίες τους εκδόσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα λειτουργεί χωρίς την χρήση κάποιου 3ου plugin όπως Adobe Flash, Java Applet ή αντίστοιχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η χρήση της πλατφόρμας από τον χρήστη θα πρέπει να γίνεται σε μία φιλική εφαρμογή, web based με την χρήση ενιαίου Dashboard που δεν θα απαιτεί διαρκή επαναφόρτωση της σελίδας και με φόρτωση της σελίδας με όλα τα δεδομένα από το πρώτο άνοιγμα (first load). | ΝΑΙ |  |  |
| Απαιτήσεις δεδομένων |  |  |  |
| Όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται και επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage μπορεί να επεξεργαστεί εκατομμύρια εγγραφές/ ημέρα. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage είναι ικανό να αποθηκεύσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα metadata για τις υφιστάμενες εγγραφές χωρίς να τροποποιείται η δομή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Το data storage διαχωρίζεται σε on-line data storage, off-line data storage και pre-computed statistical data storage. | ΝΑΙ |  |  |
| Η πλατφόρμα μετατρέπει περιοδικά όλα τα pre-computed στατιστικά δεδομένα data σε SQL-based βάση δεδομένων για μεγαλύτερη ανάλυση με χρήση Business Intelligence | ΝΑΙ |  |  |
| Περιβάλλον πλατφόρμας |  |  |  |
| Η πλατφόρμα θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί εξυπηρετητές με λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows ή ισοδύναμα | ΝΑΙ |  |  |
| Όλα τα HTTP/HTTPS services που είναι τμήματα της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να «τρέχουν» σε Microsoft Internet Information servers (IIS) ή ισοδύναμα. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα events θα αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων MongoDB ή ισοδύναμη | ΝΑΙ |  |  |
| Για την επεξεργασία των δεδομένων θα χρησιμοποιείται Microsoft SQL server ή ισοδύναμος. | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύνολο του περιβάλλοντος (interface) θα είναι στα ελληνικά | ΝΑΙ |  |  |
| Αναφορές |  |  |  |
| Ο προσφέρων την λύση ή προμηθευτής αποδεικνύει από υφιστάμενα έργα (τουλάχιστον ένα) την παραπάνω λειτουργικότητα (απλά αναφορά της πόλης με σύντομη περιγραφή). | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφέρων την λύση μπορεί να αποδείξει ότι η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί από αυτόν ή έχει την άδεια να την μεταπουλά για την Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| Τεμάχια | 1 |  |  |

Β. Σύστημα «Έξυπνης» Φωτεινής Σηματοδότησης

Β.1 Σύστημα Τηλεπιτήρησης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Δυνατότητα παρακολούθησης σε ενιαίο χαρτογραφικό υπόβαθρο, τη λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεων της φωτεινής σηματοδότησης αρμοδιότητας του. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων μέσω SMS ή/και email σχετικά με βλάβες του δικτύου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα πραγματοποίησης απομακρυσμένων ενεργειών διαχείρισης των φωτεινών σηματοδοτών όπως πχ αφή-σβέση κόμβου, θέση σε λειτουργία παλλόμενου νύχτας κτλ. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της εκτέλεσης των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης από τους ρυθμιστές κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων από το δίκτυο φωτεινής σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών σχετικά με τον αριθμό το είδος των βλαβών και του χρόνου αποκατάστασής τους (MTDF). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω κατάλληλης διεπαφής (API) με την πλατφόρμα έξυπνης πόλης του Δήμου, για την αποστολή των κυκλοφοριακών δεδομένων που συλλέγει. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διαβάθμισης των χρηστών ως στις την πρόσβαση στις λειτουργίες του, με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων (username/password). | ΝΑΙ |  |  |
| Διεπαφή φιλική προς τον χρήστη με γραφικό περιβάλλον χειρισμών και δυνατότητα απεικόνισης των κόμβων φωτεινής σηματοδότησης σε κατάλληλο χάρτη και σε πινακοποιημένη μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ομαδοποίησης των ρυθμιστών ανά περιοχή ενδιαφέροντος για διευκόλυνση των χρηστών, οι οποίοι θα μπορούν να αποστέλλουν ομαδοποιημένες εντολές λειτουργίας αυτούς αυτούς ρυθμιστές αυτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος σε περιβάλλον κυβερνητικού νέφους (G-Cloud). Πρόσβαση των χρηστών σε αυτό με τη χρήση περιηγητή ιστοσελίδων (web interface). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των ρυθμιστών κυκλοφορίας, του Σ.Τ.Φ.Σ. και των χρηστών αυτού, μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), για λόγους ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση ISO27001 του κατασκευαστικού οίκου περί Ασφάλειας Διαχείρισης Πληροφοριών. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαίτηση επιτυχούς εγκατάστασης σε τουλάχιστον τρεις (3) πόλεις εντός Ε.Ε. Η επιτυχής εγκατάσταση θα πρέπει να αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης από τον Κύριο του Έργου. | ΝΑΙ |  |  |

Β.2 «Έξυπνοι» Ρυθμιστές Κυκλοφορίας

Β.2.1 Έξυπνοι Ρυθμιστές κυκλοφορίας Τεσσάρων (4) Σηματοδοτικών Ομάδων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 8 τεμ. |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο νέων «έξυπνων» ρυθμιστών κυκλοφορίας τεσσάρων (4) σηματοδοτικών ομάδων προς αντικατάσταση των παλαιών, σε εννέα (9) κόμβους της περιοχής εφαρμογής. Προσαρμογή κάθε συσκευής σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του εκάστοτε σηματοδοτούμενου κόμβου, τον οποίο θα ελέγχει. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση των ρυθμιστών κυκλοφορίας και λειτουργία με τα υφιστάμενα, εγκεκριμένα προγράμματα σηματοδότησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρέωση Αναδόχου δίχως επιπλέον τιμήματος, να καταχωρήσει τα νέα προγράμματα σηματοδότησης με επενέργεια που θα εκπονηθούν στους έξυπνους ρυθμιστές κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση ρυθμιστών κυκλοφορίας με τις εξής προδιαγραφές: Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12675 - Λειτουργικές απαιτήσεις ασφάλειας ρυθμιστών κυκλοφορίας. ΕΝ 50556 – Οδικά Συστήματα Σηματοδότησης ΕΝ 50293 – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Οδικών Συστημάτων Σηματοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
| Προσκόμιση στο στάδιο υποβολής της προσφοράς, των αντίστοιχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει: Συμμόρφωση με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών (ΦΕΚ 1321/ 23.05.2014). Υποβολή Υ.Δ από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό περί συμμόρφωσης του προτεινόμενου ρυθμιστή κυκλοφορίας με τον ανωτέρω Τεχνικό Κανονισμό. Συνοδεία ρυθμιστής κυκλοφορίας από δήλωση CE του κατασκευαστή του Η διαδικασία παραγωγής του ρυθμιστή κυκλοφορίας πιστοποιημένη κατά ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης: Δυνατότητα εξοπλισμού του με κατάλληλη μονάδα αποδιαμορφωτή κινητής τηλεφωνίας (4G Modem). Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την εκτέλεση διάφορων εντολών όπως αφή/σβέση, θέση σε κατάσταση παλλόμενης λειτουργίας, ελέγχου λειτουργίας του κυκλοφοριακού προγράμματος, αναφοράς σφαλμάτων κτλ. Δυνατότητα μέσω αυτού του εξοπλισμού παρακολούθησης την λειτουργικής κατάστασης των ρυθμιστών κυκλοφορίας, σε πραγματικό χρόνο, σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή ρύθμισης θα προσφερθεί εντός πίλλαρ, βιομηχανικού τύπου, αντιοξειδωτικής προστασίας, στεγανό, με κατάλληλη προστασία αποφυγής υγροποιήσεων. Τεχνικές απαιτήσεις του πίλλαρ: Επαρκής χώρος στο εσωτερικό, για την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του ρυθμιστή για τον γρήγορο έλεγχο του και την διευκόλυνσης της συντήρηση ή της επισκευής του. Κλειδαριά ασφαλείας και μαγνητικό αισθητήρα ανίχνευσης ανοίγματος της πόρτας του. | ΝΑΙ |  |  |

Β.2.2 Έξυπνοι Ρυθμιστές κυκλοφορίας Οκτώ (8) Σηματοδοτικών Ομάδων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 5 τεμ. |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο νέων «έξυπνων» ρυθμιστών κυκλοφορίας οκτώ (8) σηματοδοτικών ομάδων προς αντικατάσταση των παλαιών, σε τέσσερις (4) κόμβους της περιοχής εφαρμογής. Προσαρμογή κάθε συσκευής σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια του εκάστοτε σηματοδοτούμενου κόμβου, τον οποίο θα ελέγχει. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση των ρυθμιστών κυκλοφορίας και λειτουργία με τα υφιστάμενα, εγκεκριμένα προγράμματα σηματοδότησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρέωση Αναδόχου δίχως επιπλέον τιμήματος, να καταχωρήσει τα νέα προγράμματα σηματοδότησης με επενέργεια που θα εκπονηθούν στους έξυπνους ρυθμιστές κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση ρυθμιστών κυκλοφορίας με τις εξής προδιαγραφές: Συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 12675 - Λειτουργικές απαιτήσεις ασφάλειας ρυθμιστών κυκλοφορίας. ΕΝ 50556 – Οδικά Συστήματα Σηματοδότησης ΕΝ 50293 – Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα Οδικών Συστημάτων Σηματοδότησης | ΝΑΙ |  |  |
| Προσκόμιση στο στάδιο υποβολής της προσφοράς, των αντίστοιχων πιστοποιητικών συμμόρφωσης από διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει: Συμμόρφωση με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον καθορισμό εθνικών απαιτήσεων για τους ρυθμιστές φωτεινής σηματοδότησης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών (ΦΕΚ 1321/ 23.05.2014). Υποβολή Υ.Δ από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό περί συμμόρφωσης του προτεινόμενου ρυθμιστή κυκλοφορίας με τον ανωτέρω Τεχνικό Κανονισμό. Συνοδεία ρυθμιστής κυκλοφορίας από δήλωση CE του κατασκευαστή του Η διαδικασία παραγωγής του ρυθμιστή κυκλοφορίας πιστοποιημένη κατά ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ένταξης ρυθμιστή κυκλοφορίας σε σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης: Δυνατότητα εξοπλισμού του με κατάλληλη μονάδα αποδιαμορφωτή κινητής τηλεφωνίας (4G Modem). Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας για την εκτέλεση διάφορων εντολών όπως αφή/σβέση, θέση σε κατάσταση παλλόμενης λειτουργίας, ελέγχου λειτουργίας του κυκλοφοριακού προγράμματος, αναφοράς σφαλμάτων κτλ. Δυνατότητα μέσω αυτού του εξοπλισμού παρακολούθησης την λειτουργικής κατάστασης των ρυθμιστών κυκλοφορίας, σε πραγματικό χρόνο, σε χαρτογραφικό υπόβαθρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) χρόνια. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή ρύθμισης θα προσφερθεί εντός πίλλαρ, βιομηχανικού τύπου, αντιοξειδωτικής προστασίας, στεγανό, με κατάλληλη προστασία αποφυγής υγροποιήσεων. Τεχνικές απαιτήσεις του πίλλαρ: Επαρκής χώρος στο εσωτερικό, για την εύκολη πρόσβαση σε όλες τις πλευρές του ρυθμιστή για τον γρήγορο έλεγχο του και την διευκόλυνσης της συντήρηση ή της επισκευής του. Κλειδαριά ασφαλείας και μαγνητικό αισθητήρα ανίχνευσης ανοίγματος της πόρτας του. | ΝΑΙ |  |  |

Β.3 Ανιχνευτές Κυκλοφορίας

Β.3.1 Ανιχνευτές Κυκλοφορίας «Μονής» Λωρίδας

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 39 τεμ. |  |  |
| Τοποθέτηση ραντάρ μικροκυματικής τεχνολογίας ραντάρ με δυνατότητες ανίχνευσης μονής λωρίδας κυκλοφορίας σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία στον κάθε σηματοδοτούμενο κόμβο της Περιοχής Υλοποίησης ως εξής: (α) στην είσοδο του κόμβου (stopline) και (β) σε απόσταση ικανή από την είσοδο του κόμβου έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμο το μήκος ουράς στην κάθε πρόσβαση κόμβου. | ΝΑΙ |  |  |
| Καθορισμός από τον ανάδοχο της ακριβούς θέσης των ραντάρ και του μέγιστου εύρους ανίχνευσης από την είσοδο του κάθε κόμβου στη «Μελέτη Εφαρμογής» που θα εκπονηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος και κατόπιν αυτοψιών στον κόμβο. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανίχνευσης οχημάτων σε τουλάχιστον (2) κατάλληλα επιλεγμένα σημεία επί μίας λωρίδας κυκλοφορίας ή σε ένα τμήμα οδού έτσι ώστε να είναι να εφικτή (i) η κλήση φάσης στον ρυθμιστή, (ii) η παράταση φάσης στον ρυθμιστή και (iii) η καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Τοποθέτηση ραντάρ για την ανίχνευση και καταγραφή της κυκλοφορίας ανά λωρίδα στην πρόσβαση εισόδου του κάθε κόμβου. Εύρος ανίχνευσης και καταγραφής της κυκλοφορίας ανά λωρίδα στην είσοδο του κάθε κόμβου σε οχήματα ανά κίνηση κατ’ ελάχιστον έως 60 μέτρα από το σημείο εγκατάστασης (ή το σημείο εισόδου του κόμβου – stopline). Εύρος ανίχνευσης και καταγραφής των σταματημένων οχημάτων μεταξύ 0 έως 15 μέτρων από την είσοδο του κόμβου (stopline). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα καταγραφής κυκλοφοριακών φόρτων με σύνθεση της κυκλοφορίας με κατ’ελάχιστον μηχανοκίνητα δίκυκλα και άλλα οχήματα καθώς και του ποσοστού κατάληψης της οδού, ανά λωρίδα κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων σε μόνιμη βάση (24 ώρες κάθε ημέρα, 365 ημέρες το έτος). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανίχνευσης οχημάτων με ανώτερη ταχύτητα έως τουλάχιστον 110 χλμ/ ώρα και ανώτερη ταχύτητα τουλάχιστον 1 km/hr. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης με την Πλατφόρμα «Έξυπνης» πόλης έτσι ώστε να μεταδίδονται σε «πραγματικό» χρόνο τα κυκλοφοριακά δεδομένα. | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Δυνατότητες διαγνωστικής λειτουργίας. Βαθμός προστασίας συσκευής IP65. Συχνότητα: K-Band 24.165 – 24.235. Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αισθητήρα από -40οC έως +60οC. Τροφοδοσία ρεύματος 100V – 240V. Βάρος <= 0.5 Kg. Συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία 2014/53/EΕ (RED – Radio Equipment Directive) για τον ραδιοεξοπλισμό | ΝΑΙ |  |  |

Β.3.2 Ανιχνευτές Κυκλοφορίας «Πολλαπλών» Λωρίδων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 8 τεμ. |  |  |
| Τοποθέτηση ραντάρ μικροκυματικής τεχνολογίας ραντάρ με δυνατότητες ανίχνευσης πολλαπλών λωρίδων κυκλοφορίας σε στρατηγικά επιλεγμένα σημεία στον κάθε σηματοδοτούμενο κόμβο της Περιοχής Υλοποίησης ως εξής: (α) στην είσοδο του κόμβου (stopline) και (β) σε απόσταση ικανή από την είσοδο του κόμβου έτσι ώστε να είναι ανιχνεύσιμο το μήκος ουράς στην κάθε πρόσβαση κόμβου. | ΝΑΙ |  |  |
| Καθορισμός από τον ανάδοχο της ακριβούς θέσης των ραντάρ και του μέγιστου εύρους ανίχνευσης από την είσοδο του κάθε κόμβου στη «Μελέτη Εφαρμογής» που θα εκπονηθεί στα πλαίσια υλοποίησης του συστήματος και κατόπιν αυτοψιών στον κόμβο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύστημα ραντάρ με έναν ή περισσότερους αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας που θα είναι σφραγισμένο με περίβλημα προστασίας IP67 | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανίχνευσης οχημάτων σε τουλάχιστον (2) κατάλληλα επιλεγμένα σημεία επί πολλαπλών κυκλοφορίας ή σε ένα τμήμα οδού έτσι ώστε να είναι να εφικτή (i) η κλήση φάσης στον ρυθμιστή, (ii) η παράταση φάσης στον ρυθμιστή και (iii) η καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ταυτόχρονης καταγραφής της εμβέλειας, της ακτινικής ταχύτητας, της οριζόντιας γωνίας, της ανακλαστικότητας και πρόσθετων παραμέτρων πολλαπλών στατικών και κινούμενων στόχων – αντικειμένων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανίχνευσης έως και 256 κινούμενων και στατικών αντικειμένων. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανίχνευσης διερχόμενων οχημάτων με άμεση ακριβή μέτρηση σε έναν μόνο κύκλο μέτρησης με ταχύτητα έως τουλάχιστον 200 km/hr. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης των οχημάτων και καταγραφής της κυκλοφορίας στη γραμμή εισόδου του κάθε κόμβου (stopline) και σε εύρος έως 175m. πριν από την είσοδο του κόμβου. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα καταγραφής κυκλοφοριακών φόρτων με σύνθεση της κυκλοφορίας με κατ’ελάχιστον μηχανοκίνητα δίκυκλα και άλλα οχήματα καθώς και του ποσοστού κατάληψης της οδού, ανά λωρίδα κυκλοφορίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων σε μόνιμη βάση (24 ώρες κάθε ημέρα, 365 ημέρες το έτος). | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ανανέωσης καταγραφής όλων των αντικειμένων ανίχνευσης (οχήματα) τουλάχιστον ανά 55 ms | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα ρύθμισης και ενεργοποίησης συμβάντων για κάθε ζώνη για α) ανίχνευση παρουσίας, β) ανίχνευση ταχύτητας, γ) εκτιμώμενη ώρα άφιξης, δ) κατηγορία οχήματος και ε) εκτίμηση μήκους ουράς. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητες ασφαλούς αστοχίας που μπορούν να ανιχνεύσουν παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων, κακή ευθυγράμμιση ως προς τους δύο άξονες, βροχή ή χιόνι και άλλες «τυφλές» συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του ραντάρ. Δυνατότητα παροχής διαμορφώσιμων αποτελέσματων στον ρυθμιστή κυκλοφορίας σε περίπτωση ανίχνευσης μίας ή περισσότερων «τυφλών» συνθηκών, ώστε να ενημερωθεί ο ρυθμιστής ότι θα πρέπει να επιστρέψει σε πρόγραμμα σηματοδότησης προκαθορισμένου χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά: Εύρος συχνοτήτων 77GHz. Τυπικές διαστάσεις ραντάρ 94.7mm x 84.4mm x 26.4mm. Bάρος ραντάρ έως 274g Βαθμός προστασίας έναντι σκόνης και υγρασίας IP67, μέσω στέγασης σε μαύρο περίβλημα ραδιοθόλου Το περίβλημα θα πρέπει να διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της διάβρωσης και για την αύξηση της ανθεκτικότητας της επιφάνειας Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -40οC έως +85οC Τροφοδοσία ρεύματος από +8 έως +32 VDC Κατανάλωση ενέργειας έως 4,5-6W υπό κανονική λειτουργία Δυνατότητα και σειριακής επικοινωνίας RS485 και Ethernet. Ο κατασκευαστής του συστήματος ραντάρ θα λειτουργεί σύμφωνα με τον ποιοτικό έλεγχο διαδικασιών ISO 9001. | ΝΑΙ |  |  |
| Διασύνδεση ραντάρ με εξειδικευμένο λογισμικό που να τηρεί τα παρακάτω: Γραφική διεπαφή χρήστη με δυνατότητα απεικόνισης όλων τα διαμορφώσιμων χαρακτηριστικών του σχεδίου δέσμης του αισθητήρα, των γραμμών λωρίδας, των ζωνών και των εκχωρημένων αποτελεσμάτων. Δυνατότητα εμφάνισης μιας δισδιάστατης αναπαράστασης ενός τρισδιάστατου οπτικού πεδίου του αισθητήρα, δηλαδή του σχεδίου της δέσμης ανίχνευσης που τέμνει την επιφάνεια του δρόμου. Η εικόνα του οπτικού πεδίου θα είναι ξεχωριστή για το εύρος ανίχνευσης διαφορετικών κατηγοριών αντικειμένων (όπως επιβατικά αυτοκίνητα ή φορτηγά) ώστε να επιτρέπει μια ολοκληρωμένη απεικόνιση του ενεργού οπτικού πεδίου για μια συγκεκριμένη κατηγορία αντικειμένων | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα διασύνδεσης δεδομένων που συλλέγονται από τους ανιχνευτές κυκλοφορίας «πολλαπλών λωρίδων» θα με την Πλατφόρμα «Έξυπνης» πόλης έτσι ώστε να μεταδίδονται τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε «πραγματικό» χρόνο. | ΝΑΙ |  |  |

Β.4 Φωτεινοί Σηματοδότες LED

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Συνολική Ποσότητα | 121 τεμ. |  |  |
| Χαμηλός Σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) | 33 τεμ. |  |  |
| Χαμηλός Σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ. ενδείξεων (κο-πρ) | 40 τεμ. |  |  |
| Χαμηλός Σηματοδότη προειδοποιητικού δύο (2) πεδίων, διαμ 200 mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι) | 14 τεμ. |  |  |
| Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων , διαμ. 200 mm. και φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) και πλαίσιο | 22 τεμ. |  |  |
| Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, διαμ. 200 mm. Και φωτ. ενδείξεων (κι-κι) και πλαίσιο | 12 τεμ. |  |  |
| Eγκατάσταση νέων φωτεινών σηματοδοτών οδικής κυκλοφορίας διαστάσεων φωτεινού δίσκου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και τη φωτεινή πηγή τύπου LED που περιλαμβάνει τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι φωτεινοί σηματοδότες που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνα την Ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα το ΦΕΚ 3007/23-05-2013. | ΝΑΙ |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση του παρακάτω τύπου φωτεινών σηματοδοτών από τον Ανάδοχο: Χαμηλό σηματοδότη οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμέτρου 200 mm και φωτεινών ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). Χαμηλό σηματοδότη πεζών δύο (2) πεδίων, διαμέτρου 200 mm και φωτεινών ενδείξεων (κο-πρ). Χαμηλό σηματοδότη προειδοποιητικού δύο (2) πεδίων, διαμέτρου 200 mm και φωτ. ενδείξεων (κι-κι). Αναρτημένο σηματοδότη οχημάτων τριών (3) πεδίων , διαμέτρου 200 mm και φωτεινών ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι) και πλαίσιο. Αναρτημένο σηματοδότη προειδοποιητικού δύο (2) πεδίων, διαμέτρου 200 mm. και φωτεινών ενδείξεων (κι-κι) και πλαίσιο. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης θα περιλαμβάνουν τις εργασίες και εξοπλισμό της παραγράφου Α3.3.2.4 | ΝΑΙ |  |  |

Β.5 Συσκευή Αφής Πεζών με Ηχητικές Διατάξεις

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 32 τεμ. |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση μίας συσκευής αφής πεζών με ηχητικές διατάξεις σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και ειδικότερα ως προς τα αναφερόμενα στην κατηγορία Β. της παραγράφου Α3.3.2.5 | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή θα πρέπει να είναι καινούρια, αχρησιμοποίητη και θα παραδοθεί πλήρως συναρμολογημένη, με τα εξαρτήματα στερέωσης της στον ιστό, τα καλώδια σύνδεσής της καθώς και κάθε άλλο μέσο μη ρητά κατονομαζόμενο υλικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση CE, δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, καθώς και λοιπά απαιτούμενα αποδεικτικά συμμόρφωσης προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες (χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας). | ΝΑΙ |  |  |
| Στο στάδιο υλοποίησης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει: Τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης, χρήσης, προγραμματισμού και ανίχνευσης βλαβών για τις ηλεκτρονικές μονάδες στην Ελληνική γλώσσα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Τυχόν λογισμικά, εργαλεία ή/ και συσκευές τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την παραμετροποίηση του προγράμματος λειτουργίας με απεριόριστες χρονικά άδειες χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |

Β.6	Σύστημα Αντίστροφης Μέτρησης Πεζών

Β.6.1 Κεντρικές Μονάδες Υπολογισμού Χρόνου Πεζού

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 6 τεμ. |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο κεντρικής μονάδας υπολογισμού χρόνου σηματοδοτών, τοποθετημένης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Τεχνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών (ΦΕΚ 1244/11.04.2017). | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάσταση της της κεντρικής μονάδας εντός του ερμαρίου του ρυθμιστή. Καλωδιακή σύνδεση της κεντρικής μονάδας με τον ρυθμιστή και με τις μονάδες αντίστροφης μέτρησης χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάλληλος προγραμματισμός της κεντρικής μονάδας από τον Ανάδοχο ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο σηματοδοτικό πρόγραμμα και να υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο, τα δευτερόλεπτα που απομένουν για την έναρξη ή την ολοκλήρωση των «πράσινων» ή «κόκκινων» ενδείξεων για τις αντίστοιχες ομάδες πεζών, σύμφωνα με την μελέτη, και να τροφοδοτεί τα αποτελέσματα στις μονάδες ένδειξης μέτρησης χρόνου με τις οποίες είναι συνδεδεμένη. | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |

Β.6.2 Μονάδες Αντίστροφης Μέτρησης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 32 τεμ. |  |  |
| Προμήθεια και εγκατάσταση από τον Ανάδοχο μονάδων ένδειξης αντίστροφης μέτρησης του χρόνου σε σηματοδοτικές ομάδες πεζών, οι οποίες θα απεικονίζουν με αριθμητικά ψηφία LED τόσο τον υπολειπόμενο χρόνο πρασίνου του πεζού, όσο και τον υπολειπόμενο χρόνο κόκκινης ένδειξης του πεζού. | ΝΑΙ |  |  |
| Εγκατάστασης κάθε μονάδας εντός ενός πεδίου σηματοδότη Φ200, το οποίο και θα συναρμολογείται επί σηματοδότη πεζών, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο σηματοδότη τριών πεδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| Καλωδιακή διασύνδεση κάθε μονάδας με την κεντρική μονάδα υπολογισμού χρόνου, που θα βρίσκεται εντός του ρυθμιστή κυκλοφορίας, προκειμένου να λαμβάνει την ορθή πληροφορία ως προς την ένδειξη του υπολειπόμενου χρόνου, καθώς όλα τα προγράμματα σηματοδότησης θα είναι επενεργούμενα από την κυκλοφορία. | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με τον Τεχνικό Κανονισμό για τον Καθορισμό Τεχνικών Απαιτήσεων των συστημάτων αντίστροφης μέτρησης σε φωτεινούς σηματοδότες πεζών (ΦΕΚ 1244/11.04.2017). Υποβολή Υ.Δ. του προμηθευτή ως προς την συμμόρφωση με το άνωθι ΦΕΚ. | ΝΑΙ |  |  |
| Σήμανση CE | ΝΑΙ |  |  |

Γ. Σταθμοί Υπολογισμού Χρόνου Ταξιδίου

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 3 τεμ. |  |  |
| Τύπος - Κατασκευαστής - Σειρά -Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Τεχνολογία Buetooth | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού και τα εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors, απαραίτητο λογισμικό κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων τοπικά (π.χ. σε κάρτα μνήμης microSD). | ΝΑΙ |  |  |
| Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -25°C έως +70°C. | ΝΑΙ |  |  |
| Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-95%. | ΝΑΙ |  |  |
| Η συσκευή πρέπει να είναι χαμηλής κατανάλωσης (< 5w) | ΝΑΙ |  |  |
| Αδιάλειπτη λειτουργία συστήματος 24ώρες για 365 ημέρες το έτος. | ΝΑΙ |  |  |
| Η αναγνώριση των συσκευών των οδηγών/ επιβατών θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εύρος τουλάχιστον 10 μέτρων από το σημείο εγκατάστασης του εκάστοτε ανιχνευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| Αναγνώριση συσκευών που κινούνται μέχρι 150 χμ/ω. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 κεραιών Bluetooth για καλύτερη καταγραφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ | ΝΑΙ |  |  |
| Επικοινωνία μέσω θύρας USB ή άλλης θύρας | ΝΑΙ |  |  |
| Επικοινωνία μέσω Ethernet ή/και GPRS | ΝΑΙ |  |  |
| Η μεταφορά των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, που δε θα υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά της ώρας. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προσφορά κατάλληλου λογισμικού συλλογής των δεδομένων πεδίου. | ΝΑΙ |  |  |
| Κάλυψη απαιτήσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| Στεγανό ερμάριο προδιαγραφών για προστασία από νερό, υγρασία, σκόνη, διάβρωση και κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, προδιαγραφών τουλάχιστον IP66. | ΝΑΙ |  |  |

Δ. Σταθμοί Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά – Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού και τα εξαρτήματα για την θέση του αισθητήρα σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors, κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε θερμοκρασίες από τουλάχιστον -20οC έως +40οC. | ΝΑΙ |  |  |
| Σταθερή λειτουργία και απόδοση συστήματος σε συνθήκες υγρασίας 0-85%. | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από συσσωρευτές ενέργειας (solar panels) | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από δίκτυο της ΔΕΗ | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία από εξωτερική μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| Επικοινωνία μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστηριζόμενος εσωτερικός χώρος αποθήκευσης >2GB | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία από νερό, υγρασία, σκόνη, διάβρωση και κατάλληλο για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο, προδιαγραφών τουλάχιστον IP65 | ΝΑΙ |  |  |
| Υποστήριξη επαναπρογραμματισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποίηση Ευρωπαϊκής Ένωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |

Ε. Δυναμικό» Σύστημα Πληροφόρησης Κοινού

Ε.1	Πινακίδες VMS

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 4 τεμ. |  |  |
| Τύπος - Κατασκευαστής - Σειρά -Μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
| Ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει το σύνολο του αναγκαίου εξοπλισμού και τα εξαρτήματα για την θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδιο, connectors, απαραίτητο λογισμικό κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία | AC220/110 ± 10%, 47~63Hz |  |  |
| Δείκτης στεγανότητας | IP45 |  |  |
| Διαστάσεις | 1650mmx100 0mmX200mm |  |  |
| LED ανάλυσης 160*96 pixel δυο χρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Συντήρηση | Πρόσβαση και στις δύο όψεις |  |  |
| Διαθέτει 6 πεδία ενημέρωσης full Matrix) με δυνατότητα επέκτασης ως προς τα πεδία ενημέρωσης για μελλοντική χρήση | ΝΑΙ |  |  |
| Τύπος LED | Oval DIP/ Χρόνος ζωής : 200,000 ώρες |  |  |
| Φωτεινότητα | >2000 cd/m2 / Αυτόματα με φωτοαισθητή ρα |  |  |
| Μέγιστη απόσταση αναγνωσιμότητας | 100 μέτρα |  |  |
| Απόσταση pixel με pixel (Pitch) | 10,00 mm |  |  |
| Γωνία εκπομπής LEDs | 120 X 75 |  |  |
| Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο με ηλεκτροστατικ ή βαφή |  |  |
| Πλαίσιο κατασκευής | Αλουμίνιο |  |  |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -30ο C έως + 70ο C |  |  |
| Δυνατότητα σύνδεσης με κεντρική εφαρμογή διαχείρισης μέσω GSM/GPRS modem, είτε τοπικά μ | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 χρόνια |  |  |
| Πιστοποιητικά: Συμμόρφωση CE | ΝΑΙ |  |  |

Ε.2 Διαδικτυακή Πύλη

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Διαδικτυακή εφαρμογή για τη δρομολόγηση σε πραγματικό χρόνο των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς με βάση τις τρέχουσες συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| Η διαδικτυακή εφαρμογή θα παρέχει προβλέψεις κυκλοφοριακών συνθηκών στην περιοχή επιρροής του πιλοτικού έργου | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές του συστήματος και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο (εντός ενός χρονικού ορίου που δε θα υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης των δεδομένων από το πεδίο) με απώτερο σκοπό την ενημέρωση των Πολιτών | ΝΑΙ |  |  |
| Θα παρέχει τη λειτουργικότητα που απαιτείται ώστε οι πολίτες μέσω εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης να μπορούν αναζητούν πληροφορίες, για την τρέχουσα κατάσταση της κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή θα συλλέγει τη σχετική πληροφορία από τους εγκατεστημένους αισθητήρες και θα την παρουσιάζει τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και με χρωματικούς κώδικες επί του ψηφιακού υποβάθρου | ΝΑΙ |  |  |
| H λειτουργία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ζητούν πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο του Δήμου | ΝΑΙ |  |  |
| Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Τεχνική του Προσφορά Mockup με τις προτάσεις για την εμφάνιση της διαδικτυακής πύλης | ΝΑΙ |  |  |

Ε.3 Mobile Εφαρμογή

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Με την εφαρμογή ενημέρωσης (native app) ο πολίτης θα μπορεί μέσω κινητού τηλεφώνου να ενημερώνεται σε «πραγματικό» χρόνο για τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες στο Δήμο Λαμιέων | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για χρήση από συσκευές smart phones (λειτουργικά Android, IOS), ενώ θα συλλέγει μέσω του δικτύου GPRS και των κατάλληλων διεπαφών με τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και θα τις εμφανίζει με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών | ΝΑΙ |  |  |
| Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορίες σχετικά με τα ΜΜΜ του Δήμου: το υποσύστημα αυτό θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες αστικών συγκοινωνιών που δραστηριοποιούνται στα περιοχή του Δήμου, όπως πληροφορίες γραμμών, δρομολόγιων κ.α., τουλάχιστον σε μορφή πινάκων | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης: η λειτουργία θα παρέχει πληροφόρηση για την κυκλοφοριακή κατάσταση του οδικού δικτύου και θα παρουσιάζεται τουλάχιστον σε πινακοποιημένη μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορίες συμβάντων: η λειτουργία θα παρέχει πληροφόρηση για τρέχοντα κυκλοφοριακά συμβάντα στο οδικό δίκτυο και θα παρουσιάζεται τουλάχιστον σε πινακοποιημένη μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Πληροφορίες σχετικά με χρόνους ταξιδιού σε προκαθορισμένες διαδρομές: η λειτουργία θα παρέχει πληροφόρηση για τους τρέχοντες χρόνους ταξιδιού σε προκαθορισμένες διαδρομές, όπως αυτοί θα υπολογίζονται από την εφαρμογή εκτίμησης χρόνων που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος έργου. Οι χρόνοι θα παρουσιάζονται τουλάχιστον σε πινακοποιημένη μορφή | ΝΑΙ |  |  |
| Στην Τεχνική του Προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να παρουσιάζει τουλάχιστον δύο (2) διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις (mock up) για την λειτουργία που αφορά τις πληροφορίες κυκλοφοριακής κατάστασης και τις πληροφορίες σχετικά με χρόνους ταξιδιού σε προκαθορισμένες διαδρομές | ΝΑΙ |  |  |

ΣΤ. 	Σύστημα «Έξυπνης» Πεζοδιάβασης

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Το σύστημα θα είναι σε θέση να ανιχνεύει αυτόματα την παρουσία πεζού που επιθυμεί να περάσει μέσα από τη διάβαση, με τη χρήση τεχνολογίας μηχανικής όρασης | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία (αριθμός πεζών και οχημάτων, μέση ταχύτητα οχήματος, κατηγοριοποίηση οχημάτων κ.λπ.), καθώς και περιβαλλοντικά δεδομένα από την τοποθεσία, χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους αισθητήρες | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα πρέπει να συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 (GDPR) | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με μόντεμ 4G για απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του και μετάδοση δεδομένων που συλλέγει | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα διαθέτει ενσωματωμένα ηχεία για παραγωγή προειδοποιητικού ηχητικού μηνύματος στην περίπτωση ανίχνευσης οχήματος που πλησιάζει την διάβαση | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα μπορεί να μεταδίδει τα δεδομένα για περαιτέρω ανάλυση και δημιουργία αναφορων, σε πλατφόρμα στο υπολογιστικό νέφος (cloud) | ΝΑΙ |  |  |
| Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει API για μεταφορά των δεδομένων σε πλατφόρμα έξύπνης πόλης | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτιζόμενη πινακίδα διάβασης πεζών |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Φωτεινή πινακίδα διάβασης πεζών Π-21, LED, διπλής όψης, 2 σετ | ΝΑΙ |  |  |
| Ενδεικτικές διαστάσεις 60 εκ. x 60 εκ. x 2 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| Απόδοση εσωτερικού φωτισμού LED: Φωτεινότητα >500 cd/m2, γωνία θέασης < 180 μοίρες, διάρκεια ζωής 50000 h, θερμοκρασία χρώματος 6000k-6500K | ΝΑΙ |  |  |
| Ανακλαστικό φιλμ - Κατηγορία 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Υλικό κατασκευής εσωτερικού πλαισίου από χάλυβα και πλαστικό | ΝΑΙ |  |  |
| Εξωτερικό κάλυμμα αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| βάρος ≤10 kg | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρες κίνησης |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση ενέργειας <10W | ΝΑΙ |  |  |
| Κατηγορία προστασίας από νερό και σκόνη IP67 | ΝΑΙ |  |  |
| Ζώνη ανίχνευσης έως 15μ. | ΝΑΙ |  |  |
| Γωνία ανίχνευσης: Οριζόντια FOV: 88° Κάθετα FOV: 46°, Διαγώνια FOV: 105° | ΝΑΙ |  |  |
| Ασύρματη μονάδα ελέγχου |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα ασύρματης επικοινωνίας (60 Mhz) | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος έως 200m | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -40°C to +70°C | ΝΑΙ |  |  |
| Κλάση προστασίας έναντι σκόνης και νερού IP55, | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση έως 10W | ΝΑΙ |  |  |
| Προειδοποιητικά φωτιστικά σώματα επί ιστού |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Συμμόρφωση με το πρότυπο EN12352 / L2H | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία 12V/24V | ΝΑΙ |  |  |
| Διάμετρος φωτιστικού σώματος 88mm | ΝΑΙ |  |  |
| Κατανάλωση έως 5W | ΝΑΙ |  |  |
| Ένταση Φωτεινότητας 100cd | ΝΑΙ |  |  |
| Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP67 | ΝΑΙ |  |  |
| Αισθητήρας μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ) |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία ρεύματος 12V | ΝΑΙ |  |  |
| Εύρος ανίχνευσης 140μ (επιβατικού οχήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -40°C έως +85°C | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα καταμέτρησης κίνησης, ταξινόμησης οχημάτων σε 6 κατηγορίες και υπολογισμού μέσης ταχύτητας οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Κατηγοριοποίηση οχημάτων (ποδήλατο, μηχανάκι, επιβατικό αυτοκίνητο, φορτηγό/λεωφορείο, φορτηγό μεγάλου μήκους κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Συχνότητα λειτουργίας ραντάρ 24GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Περιβαλλοντικός αισθητήρας |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία ρεύματος 5V | ΝΑΙ |  |  |
| Δυνατότητα να συλλέγει τοπικά περιβαλλοντικά δεδομένα (θερμοκρασία, υγρασία, μικροσωματίδια κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -40°C έως +80°C | ΝΑΙ |  |  |
| Λειτουργία σε υγρασία 0 %-100 % | ΝΑΙ |  |  |
| Μάτια Γάτας LED |  |  |  |
| Δήλωση Συμμόρφωσης (CE) | NAI |  |  |
| Υλικό κατασκευής: Κάτω μέρος από αλουμίνιο, Επάνω μέρος από ανοξείδωτο χάλυβα και πουκαρβονικό καπάκι | NAI |  |  |
| Ενδεικτικές διαστάσεις 160mm x 100mm | NAI |  |  |
| Μηχανική Αντοχή τουλάχιστον 100tn | NAI |  |  |
| Προστασία έναντι σκόνης και νερού κλάσης IP68 | NAI |  |  |
| Θα διαθέτουν 8 στοιχεία LED, κίτρινου χρώματος, ανά μονάδα | NAI |  |  |
| Γωνία θέασης στοιχείων LED 15° | NAI |  |  |
| Λειτουργία σε θερμοκρασία -25°C έως +80°C | NAI |  |  |

Ζ. 	Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών

Ζ.1 Μελέτη Εφαρμογής

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής σύμφωνα με τις απαιτούμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο Α3.4.1 | ΝΑΙ |  |  |

Ζ.2 Επανασχεδιασμός Προγραμμάτων Φωτεινής Σηματοδότησης με Επενέργεια της Κυκλοφορίας

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Επανασχεδιασμός των προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης με επενέργεια στην κυκλοφορία για τους δεκατρείς (13) κόμβους της «Περιοχής Υλοποίησης» | ΝΑΙ |  |  |
| Απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση των ανιχνευτών κυκλοφορίας (Ενότητα Α3.3.2.3) που ανιχνεύουν την παρουσία οχήματος και καταγράφουν τον κυκλοφοριακό φόρτο. | ΝΑΙ |  |  |
| Εκπόνηση από τον Ανάδοχο νέων προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης για τους δεκατρείς (13) κόμβους.λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφοριακή διακύμανση. | ΝΑΙ |  |  |
| Απαίτηση για πέντε (5) έως οκτώ (8) προγραμμάτων σηματοδότησης στους κόμβους που χωροθετούνται στην είσοδο/ έξοδο της πόλης επί της Ε.Ο. Λαμίας – Καρπενησίου (κόμβοι Κ11, Κ12, Κ13). Απαίτηση για ένα (1) έως τέσσερα (4) προγραμμά σηματοδότησης στον κάθε κόμβο της «Περιοχής» Υλοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρέωση εκπόνησης διαγραμμάτων συντονισμού για την εφαρμογή του πράσινου κύματος σε διαδοχικούς κόμβους οδικών αρτηριών εντός της «Περιοχής Υλοποίησης», εφόσον κριθεί απαραίτητο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων σηματοδότησης με βάση τις απαιτήσεις της παραγράφου Α3.4.2. | ΝΑΙ |  |  |

Ζ.3. Πιλοτική Λειτουργία

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Συνεχής συνεργασία του Ανάδοχου με τους υπεύθυνους του Δήμου Λαμιέων και παροχή υποστήριξης στους χώρους των παραπάνω φορέων με φυσική παρουσία τουλάχιστον ενός (1) εξειδικευμένου τεχνικού του κατά την περίοδο πιλοτικής λειτουργίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Συλλογή παρατηρήσεων των χρηστών του συστήματος και παροχής on-the job training κατά την πιλοτική λειτουργία από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Η υποστήριξη του Αναδόχου κατά την πιλοτική λειτουργία του συστήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει ελέγχους και διορθώσεις σε θέματα που θα προκύψουν σύμφωνα με την παράγραφο Α3.4.3 | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρέωση παρεμβάσεων ή διορθώσεων στη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης και φωτεινής σηματοδότησης κατά το διάστημα της πιλοτικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Διακοπή πιλοτικής λειτουργίας και αποκατάστασης προβλήματος από τον Ανάδοχο σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων ή μη τήρησης προδιαγραφόμενων απαιτήσεων σύμφωνα με την παράγραφο Α3.4.3 | ΝΑΙ |  |  |
| Πραγματοποίηση ελέγχων του συστήματος σύμφωνα με τα Σενάρια Ελέγχου που θα έχουν καθοριστεί στη Μελέτη Εφαρμογής (Παράγραφο Α3.4.1) Οι έλεγχοι, η αναγνώριση προβλημάτων και η επίλυση τους θα τεκμηριωθούν γραπτώς μέσω σύνταξης ειδικού τεύχους (παραδοτέου). | ΝΑΙ |  |  |

Ζ.4 Εκπαίδευση

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποσότητα | 1 τεμ. |  |  |
| Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης από τον Ανάδοχο στους χρήστες του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Φωτεινής Σηματοδότησης για τη Βελτιστοποίηση ελέγχου κυκλοφορίας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία, στον Δήμο Λαμιέων». | ΝΑΙ |  |  |
| Ελάχιστες υποχρεώσεις του Αναδόχου: Εκπαίδευση στελεχών του Δήμου Λαμιέων στις τεχνολογικές υποδομές και στη διαχείριση των συστημάτων που θα εγκατασταθούν. Εκπαίδευση χρηστών και χειριστών βάρδιας με βάση τα εγχειρίδια που θα προσκομίζει ο Ανάδοχος, στη χρήση των λογισμικών συστημάτων και εφαρμογών. | ΝΑΙ |  |  |
| Καθορισμός προγράμματος κατάρτισης, σχεδιασμός, ανάπτυξη και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων λειτουργίας από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |
| Στην Τεχνική Προσφορά του ο Ανάδοχος πρέπει να προτείνει πρόγραμμα κατάρτισης για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα παρασχεθούν. | ΝΑΙ |  |  |

Ζ.5. «Εγγύηση» Καλής Λειτουργίας

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Η ελάχιστη διάρκεια υπηρεσιών «εγγύησης» καλής λειτουργίας από την οριστική παραλαβή του συστήματος από την Αναθέτουσα Αρχή ορίζεται σε 12 μήνες. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο Ανάδοχος στα πλαίσια της εγγύησης «καλής λειτουργίας» θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω σύμφωνα με την παράγραφο Α3.4.5: Διασφάλιση ορθής λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Εντοπισμός αιτιών βλαβών και δυσλειτουργιών του συστήματος και των υποσυστημάτων και άμεση αποκατάστασή τους από τον Ανάδοχο. Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών (bugs). Αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο εξοπλισμός. Παράδοση και εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων λογισμικού, μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής με παράλληλη εξασφάλιση ορθής λειτουργίας όλων των customizations με τις νεότερες εκδόσεις. Διενέργεια προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού και των εφαρμογών, τουλάχιστον ανά έξι μήνες τον χρόνο. Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης Εξοπλισμού, Λογισμικού, Διαδικασιών μέσω Λειτουργίας Helpdesk | ΝΑΙ |  |  |
| H διαθεσιμότητα του συστήματος (λογισμικά συστήματα και εξοπλισμός) θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 99.5% του χρόνου ανά μήνα. Σε περίπτωση αστοχίας ή συμβάντος στο σύστημα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός (1) ώρας και να λύνει το θέμα εντός οκτώ 8 ωρών. | ΝΑΙ |  |  |
| Υποχρέωση διάθεσης ανταλλακτικών από τον Ανάδοχο για όλο τον εξοπλισμό που έχει προσφέρει ώστε να μπορεί να τα αντικαταστήσει άμεσα σε περίπτωση που χρειαστεί. | ΝΑΙ |  |  |